CONCEPT

Uitputting van fossiele brandstoffen

P.R. Bosch

1995

Disclaimer: Dit rapport is een concept dat in de periode 1991-2004 op het Centraal Bureau voor de Statistiek is geschreven ten behoeve van het project Milieuduurzaam Nationaal Inkomen (mDNI). Aan de directie van het CBS is in 2019 verzocht het rapport alsnog te finaliseren en als CBS-publicatie te laten verschijnen op naam van de auteur. Dit concept is gebruikt in de berekeningen door het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit, beschreven in de volgende publicaties:

Dellink RB and Hofkes MW (2008), “Sustainable National Income 2005: analysis for The Netherlands”, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit, Amsterdam, R-08/06

Gerlagh R, Dellink RB, Hofkes MW, Verbruggen H (2002), “A measure of sustainable national income for the Netherlands”, Ecological Economics, 41-1, April, p 157-174

Hofkes MW, Gerlagh R, Linderhof V (2004), “Sustainable National Income: A Trend Analysis for the Netherlands for 1990-2000”, June 8, also available at SSRN  a report commissioned by RIVM

Hofkes MW, Gerlagh R, Lise W, Verbruggen H (2002), “Sustainable National Income: A Trend Analysis for the Netherlands for 1990 – 1995”, R-02/02 March, 2002

Ierland EC van, Straaten J van der, Vollebergh HRJ (2001), “Economic growth and valuation of the environment: a debate”, Edward Elgar

Verbruggen H (ed) (2000), “Final report on calculations of a sustainable national income according to Hueting’s methodology”, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit, Amsterdam, O00/10

Verbruggen H, Dellink RB, Gerlach R, Hofkes MW, Jansen HMA (2001), “Alternative calculations of a sustainable National Income for the Netherlands according to Hueting”, in: Van Ierland et al., p. 275-312

Dit rapport en de IVM rapporten zijn ook gebruikt in: Hueting R, Boer B de (2019), “National Accounts and environmentally Sustainable National Income”, Eburon, Eburon.nl, http://www.sni-hueting.info/

# Inleiding

Dit rapport maakt deel uit van de rapportage van het onderzoeksproject Duurzaam Nationaal Inkomen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en handelt over de uitputting van de niet-vernieuwbare energiedragers. Het gaat hierbij om de onttrekking van aardolie en aardgas binnen Nederland. Onttrekking (of winning) van een hulpbron is nauw verbonden met het verbruik van de hulpbron. Daarom wordt in dit hoofdstuk, wanneer nodig, ook gebruik gemaakt van het begrip ‘verbruik’.

# Het principe van duurzaamheidsnormen voor de winning van niet-vernieuwbare energiedragers

Duurzaamheid betekent: voor toekomstige generaties dezelfde gebruiksmogelijkheden van het milieu als thans beschikbaar zijn, overlaten. Een volledig behoud van de voorraden niet-vernieuwbare hulpbronnen voor toekomstige generaties (dat betekent een duurzaamheidsnorm voor de winning gelijk aan nul), is weinig reëel en ook niet nodig. Van de voorraad hulpbron moet daarom de stap worden gemaakt naar de functies die de hulpbron vervult. Duurzaamheid betekent dan: het behoud van de functies, waarbij in de loop der tijd de uitputbare hulpbron wordt vervangen door alternatieven die dezelfde functies vervullen.

Duurzaamheid bij de winning en het verbruik van energiedragers betekent in deze zin vervanging van niet-vernieuwbare energiedragers door stromingsbronnen. Op de weg daarheen mogen de reserves van niet-vernieuwbare energiedragers geheel worden verbruikt mits uiteindelijk een totale vervanging van de functies die door de niet-vernieuwbare energiedragers vervuld worden, is gerealiseerd). Om dit in een getalswaarde uit te drukken wordt gekeken naar de ontwikkeling van substituten voor de hulpbronnen. Naarmate er meer substituten worden ingezet behoeft er minder hulpbron te worden gewonnen. Op deze manier blijft de beschikbare “voorraad” van een hulpbron, inclusief de alternatieven, gelijk.

Praktisch kan dit worden uitgewerkt door voor een periode uit het verleden de hoeveelheid gebruiksmogelijkheden te nemen die door efficiëntieverbetering en substitutie ter beschikking is gekomen en aan te nemen dat in het volgende jaar het tempo van efficiëntieverbetering en substitutie hetzelfde zal zijn. Daaruit volgt een maximaal toelaatbaar verbruik (of beter: een maximaal toelaatbare onttrekking) van niet-vernieuwbare energiedragers per jaar, welke als norm kan worden gehanteerd. In formule,): e(t)  r(t).S(t), waarin e(t) de onttrekking in jaar t is, r(t) de relatieve snelheid van de vermindering van het hulpbronverbruik in jaar t bij constant activiteitenniveau, en S(t) de voorraad in jaar t. Bij jaarlijkse herhaling van de berekening waarbij de periode waarover r(t) wordt bepaald, steeds meebeweegt, nadert uiteindelijk S(t) en daarmee e(t) tot nul.

In figuur 1 is het theoretische verloop van de belangrijkste variabelen geschetst. Merk op dat de resultante van de twee linker figuren een horizontale lijn is: de functie ‘energievoorziening’ (f, de som van e en s) blijft in de tijd op hetzelfde peil.

In de praktische berekening komt dus de winning binnen de landsgrenzen centraal te staan. Het resultaat van de berekening (jaarlijkse kosten om de duurzaamheidsnorm te bereiken) geeft in geldeenheden de vermindering van de voorraad van de betreffende energiedrager van een land weer, gebaseerd op mondiale overwegingen over een duurzaam gebruik van het milieu).

In de volgende paragrafen worden de elementen van de formule voor het berekenen van de duurzame onttrekking toegelicht en ingevuld.

# Efficiëntieverbetering: r(t)

In deze paragraaf en in de rest van dit hoofdstuk wordt de algemene term efficiëntieverbetering gebruikt voor zowel de inzet van substituten voor fossiele energiedragers als voor pure efficiëntieverbetering door bijvoorbeeld de isolatie van gebouwen.

De ontwikkeling van de energie-intensiteit van een land, dat is de hoeveelheid primair energiegebruik per eenheid bruto nationaal product, is de resultante van de ontwikkeling van energie-efficiëntie en van effecten van verschuivingen tussen economische sectoren, zoals een relatieve groei van energie-intensieve sectoren ten opzichte van andere sectoren. Door het Fraunhofer Institut is een methode ontwikkeld om de effecten van veranderingen in de energie-efficiëntie zo goed mogelijk te isoleren van andere effecten (Morovic, 1989). Uit deze studie blijkt dat in de periode 1979 t/m 1985 in de twaalf landen van de EG gemiddeld 1 à 2% per jaar is bespaard. Nederland zou volgens deze studie 2 à 3% per jaar hebben bespaard. Omdat de effecten van verschuivingen binnen sectoren, zoals de ontwikkeling van de energie-intensieve productie van ethyleen binnen de chemische industrie, niet in beschouwing zijn genomen, is de onzekerheid in dit cijfer vrij groot. In Nederland zijn energie-intensieve sectoren als de chemie en de glastuinbouw sterk in beweging.

Het CPB heeft dezelfde analyse gedetailleerder uitgevoerd voor de periode 1980 t/m 1988 (Tweede Kamer, 1990). Voor deze gehele periode bedroeg de efficiëntieverbetering 1,8% per jaar. Het CPB heeft de efficiëntieverbetering ook afzonderlijk berekend voor de periode 1981-1985 en 1986-1988. Tot 1985 blijkt de efficiëntieverbetering gemiddeld 2,3% per jaar te zijn geweest en daarna slechts 0,9% per jaar. Deze meer-dan-halvering deed zich in vrijwel alle sectoren voor. De waarde 0,9% per jaar lijkt nog steeds toepasbaar op het onderzoeksjaar 1990, een aantal condities was ook in dat jaar nog van toepassing: slechts licht stijgende energieprijzen en minder subsidies voor energiebesparing dan voor 1985.

De berekening van de energie-efficiëntie maakt gebruik van gegevens over de totale energie-inzet, dat wil zeggen inclusief energie uit stromingsbronnen voor zover in de officiële statistieken waargenomen. De laatste zou, voor ons doel, uit de berekening moeten worden geïsoleerd. De bijdrage van duurzame energiebronnen is echter nog zeer gering. In 1990 bedroeg de totale primaire productie van duurzame energie in Nederland 38,2 PJ, waarvan 0,9 uit stromingsenergie en 37,3 uit afvallen (verbranding, stortgas, rioolgas) (CBS, 1993). Ter vergelijking: het totale verbruik van energie (inclusief duurzame energie) bedroeg in dat jaar 2.740 PJ. De invloed van stromingsbronnen (0,02% van het totale verbruik) kan daarom in de efficiëntieberekening worden verwaarloosd.

Op wereldschaal zijn alleen globalere schattingen bekend. Uit het overzicht van energie-intensiteiten gepubliceerd in UNEP (1989, p.425) kan een gemiddelde efficiëntieverbetering tussen 1979 en 1985 voor de hierin opgenomen landen (n = 36) berekend worden van 1% per jaar. Overigens variëren de waarden tussen -4% (Argentinië) en +5% (China). Negatieve efficiëntieverbeteringen (ofwel een stijging van de energie-intensiteit) van –1,1% per jaar in de periode 1971-1992 blijken voor de verzameling ontwikkelingslanden uit OECD (1995). Voor de OECD-landen is in dezelfde periode een efficiëntieverbetering van 1,3% per jaar berekend. Voor de regio Midden en Oost Europa en de voormalige Sovjetunie bedroeg de efficiëntieverbetering in de periode 1971-1992 –0,1% per jaar. Voor de gehele wereld resulteerde dit in +0,8 % per jaar. De OECD-efficiënties zijn berekend met wisselkoersen gebaseerd op koopkrachtpariteiten. In modellen voor de voorspelling van de wereldvraag naar energie worden voor efficiëntieverbetering waarden tussen 0,5 en 1% per jaar gehanteerd (Goldemberg et al., 1987).

Aangezien, zoals hierboven gesteld, een norm voor duurzame winning op wereldschaal moet worden bepaald, wordt in dit onderzoek de door de OECD bepaalde wereldefficiëntieverbetering van 0,8% per jaar gebruikt. Deze waarde wijkt weinig af van de hierboven genoemde r(t)-waarde voor Nederland (0,9 % per jaar).

# Reserves: S(t)

In grondstoffenonderzoek worden voorraden onderverdeeld in bewezen voorraden, speculatieve voorraden en onvermoede voorraden. Bewezen voorraden zijn alle bekende voorraden, met inbegrip van de voorraden die thans nog niet economisch winbaar zijn. De berekening van een Duurzaam Nationaal Inkomen is gebaseerd op de bewezen voorraden. Hierover zijn harde cijfers beschikbaar. De belangrijkste reden om van dit concept uit te gaan is echter dat het aansluit bij het vermijden van risico’s, één van de sleutelbegrippen bij een ‘duurzaam gebruik van het milieu’. Er vanuit te gaan dat er voortdurend nieuwe reserves zullen worden gevonden is strijdig met dit uitgangspunt. Indien toegenomen exploratieactiviteiten bijdragen tot een vergroting van de bewezen reserve van een hulpbron, dan komt dit bij herhaling van het onderzoek tot uiting in een (voor het desbetreffende jaar) groter toegestaan verbruik.

In staat 1 zijn de meest recente gegevens opgenomen over de wereldvoorraad aan energiedragers.

Staat 1. Bewezen wereldvoorraden van niet-vernieuwbare energiedragers, 1990

| energiedrager | wereldvoorraad |  | warmte-inhoud |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 PJ |
| Aardolie 1,2) | 135.459 | 106 metrische ton | 5.662,19 |
| Aardgas 3) | 128.739 | 109 standaard m3 | 5.023,52 |
| Bitumineuze kool 4) | 1.190.840 | 106 metrische ton | 34.900,66 |
| Sub-bitumineuze kool 5) | 740.587 | 106 metrische ton | 8.356,04 |
| Veen | 260.721 | 106 metrische ton | 2.483,37 |
| Totaal |  |  | 56.425,78 |

Bron: UNSO, 1994.

1) OPEC (1993) geeft voor 31.12.1990 een bewezen reserve op van 137.016 miljoen metrische ton; OECD (1991) geeft voor dezelfde datum een bewezen reserve van 135.211 miljoen metrische ton aardolie op.

2) Exclusief olieschalies (bewezen winbare reserve 12.675 miljoen metrische ton) en bitumineuze zanden (bewezen winbare reserve 848 miljoen metrische ton).

3) OPEC (1993) geeft voor 31.12.1990 een bewezen reserve op van 133.233 miljoen standaard m3.

4) Hoge graad van verkoling. Bruto calorische waarde meer dan 24 MJ/kg; ook hardcoal genoemd.

5) Lage graad van verkoling, waarbij de structuur van het plantaardige materiaal waaruit het is gevormd, behouden is. Bruto calorische waarde minder dan 24 MJ/kg. Andere benamingen: bruinkool, ligniet.

6) Gebruikte omrekenfactoren (cf. UNSO, 1994; TCE = Ton Coal Equivalent):

Aardolie	:	1 metrische ton 	= 1,429 TCE =       0,0418 TJ

Aardgas	:	1 standaard m3 	=   39.021 kJ

Bitumineuze kool	:	1 metrische ton 	=        1 TCE = 0,0293076 TJ

Sub-bitumineuze kool	:	1 metrische ton 	= 0,385 TCE = 0,011283   TJ

Veen	:	1 metrische ton 	= 0,325 TCE = 0,009525   TJ

De berekening van de warmte-inhoud van de voorraden is strikt genomen onmogelijk. Van de nog niet gewonnen fossiele brandstoffen is immers de samenstelling en daarmee de warmte-inhoud onbekend. Voor de omrekening in staat 1 is aangenomen dat hetgeen in de grond zit dezelfde gemiddelde warmte-inhoud heeft als de op dit moment gewonnen brandstof.

# Bepaling van de duurzame winning op wereldschaal; e(t)

Met de twee hierboven verkregen waarden kan een schatting worden gegeven van de omvang van de winning van fossiele energiedragers welke duurzaam is. Volgens de formule e(t)  r(t).S(t), is de maximaal toegestane winning op wereldschaal in 1990: 0,8%*56.426 103 PJ = 451.408 PJ.

Aangezien de factor r, in verband met de mogelijkheid van substitutie tussen energiedragers, bepaald is voor alle energiedragers gezamenlijk, kan deze alleen worden gebruikt in relatie met de totale voorraad aan energiedragers. In de volgende paragraaf zal blijken dat er behoefte bestaat aan een beschouwing per energiedrager. Met de veronderstelling dat r voor alle energiedragers gelijk is resulteert, gebruik makend van dezelfde formule, het in staat 2 gegeven overzicht van maximaal toelaatbare of duurzame winningshoeveelheden per energiedrager in 1990.

Staat 2.  Winning van fossiele energiedragers, wereld, 1990

| energiedrager | winning | duurzame winning | boven de norm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ###### PJ |  |  |
| Aardolie 1) | 125.545 | 45.296 | 80.249 |
| Aardgas 1) | 75.093 | 40.184 | 34.909 |
| Vaste energiedragers 2) | 95.569 | 365.920 | 0 |
| Totaal | 296.207 | 451.400 | 0 |

Bron: UNSO, 1994.

1) OECD (1994) geeft een winning van aardolie inclusief ‘Natural Gas Liquids’ van 132.149 PJ en van aardgas van 79.397 PJ.

2) Bitumineuze kool, subbitumineuze kool en veen.

# Winning) en toegestane winning in de wereld en in Nederland

Wanneer de in de vorige paragraaf verkregen normwaarden voor een duurzame winning worden vergeleken met de winning in 1990 ontstaat een beeld zoals weergegeven in staat 2.

Op het eerste gezicht leidt de onderste regel van staat 2 tot een geruststellende conclusie: als de aanname juist is dat het tempo van 0,8% efficiëntieverbetering per jaar op de hele wereld wordt gehaald en dit wordt volgehouden, is er voldoende energie om een constant activiteitenniveau te kunnen handhaven.

Hiervoor is het overigens nodig dat in eerste instantie de inzet van steenkool toeneemt om de snel naderende uitputting van aardolie- en aardgasvoorraden op te vangen, waarna, terwijl alternatieven in een steeds groter deel van de energievraag voorzien, langzamerhand ook de steenkoolwinning zal verminderen. Dit doet de vraag rijzen: is het mogelijk om op grote schaal op steenkool over te schakelen? Om aan de energievraag te voldoen zou op relatief korte termijn het verbruik van steenkool sterk moeten stijgen. Een dergelijke massale substitutie van olie en gas door steenkool is aan een aantal beperkingen gebonden. De belangrijkste is dat luchtverontreinigende emissies niet boven de duurzaamheidsnormen voor het broeikaseffect en verzuring uit mogen komen. Voorts stuit deze substitutie op problemen door het ontbreken van infrastructuur en aangepaste installaties, zoals bij voertuigen. Tenslotte kost zo’n overschakeling tijd en zijn forse investeringen noodzakelijk. Om een Nederlands voorbeeld te geven: van het in 1990 opgestelde vermogen in elektriciteitscentrales was 26% geschikt om de overschakeling te maken van olie of gas naar steenkool). In dat jaar bleek echter de inzet van steenkool bij de openbare elektriciteitsopwekking al nagenoeg gelijk aan de maximaal mogelijke inzet (SEP, 1991).

Staat 3.  Nederlands winning en verbruik van fossiele energiedragers, 1990

|  | winning | duurzame winning 1) | boven de norm | verbruik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PJ |  |  |  |  |
| Aardolie | 170 | 61 | 109 | 975 |  |
| Aardgas | 2286 | 1223 | 1063 | 1290 |  |
| Steenkool | - | - | - | 374 |  |
| Totaal | 2456 | 1284 | 1172 | 2639 | 2) |

Bron: CBS (1991, 1993).

1) Evenredig met het Nederlandse aandeel in de wereldwinning, zie tekst.

2) Hiernaast werd er in Nederland verbruikt: 38 PJ stoom, 34 PJ netto invoer van elektriciteit en 38 PJ duurzame energie (stromingsenergie en energie uit afvallen). Het totaal komt daarmee op 2740 PJ.

De conclusie hieruit is dat, aangezien een overschakeling op andere energiedragers op korte termijn beperkt mogelijk is, in de berekening van een duurzaam nationaal inkomen wel degelijk met deelnormen voor de winning van aardolie en aardgas gerekend moet worden. In de kostencurven kunnen eventueel maatregelen worden opgenomen die de overschakeling van aardolie en aardgas naar steenkool beogen. De duurzaamheidsnormen voor de emissies van CO2 en verzurende stoffen kunnen de omvang van dergelijke maatregelen echter beperken.

De duurzaamheidsnorm voor de winning in Nederland wordt van de wereldnorm afgeleid naar rato van het aandeel van de Nederlandse winning in de totale winning (staat 3).

# Maatregelen en kosten

De kosten van vermindering van de winning van een hulpbron bestaan uit twee componenten. De eerste component omvat de kosten van de (structurele) vermindering van de onttrekkingsactiviteit, de tweede component omvat de kosten die samenhangen met het (simultaan optredende) verminderde verbruik van de hulpbron. Dit laatste deel omvat uiteraard slechts kosten die in Nederland gemaakt zouden moeten worden.

Aangezien het huidige onderzoek slechts de micro-economische (directe) kosten van milieubeschermende maatregelen omvat, worden hier geen kosten gegeven van de reductie van de onttrekkingsactiviteit. Deze kunnen alleen met behulp van een macro-economisch model worden achterhaald. Volstaan kan worden met te stellen dat om de duurzaamheidsnorm te bereiken de aardoliewinning met 64 % moet worden verminderd en de aardgaswinning met 46 %. Ruwe aardolie wordt door Nederland niet geëxporteerd; aardgas wel: in 1990 ging 47 % van het gewonnen gas naar het buitenland. De kosten die samenhangen met de hieruit resulterende vermindering van het verbruik moeten dus berekend worden over een verminderd binnenlands aardolieverbruik van 109 PJ en een verminderd binnenlands aardgasverbruik van 53 % van 1063 PJ, ofwel 560 PJ.

Als basis voor de berekening van de kosten van mogelijke maatregelen om energie te besparen is het bestand ICARUS1 van Rijksuniversiteit Utrecht gebruikt (Blok et al., 1990). Aanpassing van dit bestand aan de situatie in 1990 is door De Boer (1995) behandeld. Voor dit rapport volstaat het te vermelden dat het bestand bestaat uit een ruime driehonderd maatregelen op het gebied van energiebesparing. In het bestand zijn tevens maatregelen in de sfeer van warmtekrachtkoppeling en alternatieve opwekking (wind- en zonne-energie) opgenomen.

Het bestand bevat tevens maatregelen die uit een ander oogpunt dan energiebesparing genomen kunnen worden en daarbij soms kosteneffectief zijn, maar tevens besparing van energie opleveren. Een voorbeeld is maatregel 311A012.004: ‘Vergroten van substraatteelt tot 80% van het areaal verwarmde kas’; dit is kosteneffectief uit het oogpunt van productie. Voor de extra energiewinst zijn in dergelijke gevallen geen investerings- of lopende kosten opgevoerd.

In ICARUS1 zijn de maatregelen getypeerd naar besparing van brandstof (kolen, olie of gas) of elektriciteit. Voor het bepalen van de kosten van besparingen op de afzonderlijke brandstoffen is deze indeling door ons verfijnd. Hierbij is op grond van de kenmerken van de maatregel en in veel gevallen op grond van het overheersende brandstofgebruik in een bedrijfstak de typering ‘brandstof’ opgesplitst in ‘aardolie’, ‘aardgas’ en ‘steenkool’. Daarmee wordt het mogelijk het bestand te splitsen naar energiedrager. De resultaten zijn samengevat in de figuren 2 tot en met 5. Tabellen 2 en 3 bevatten een lijst van toegepaste maatregelen met hun kosten.

Het aardolieverbruik moet met 109 PJ worden verminderd om de duurzaamheidsnorm te halen. De maatregelen om aardolie te besparen die in ICARUS1 zijn opgenomen, zijn toevallig nagenoeg toereikend om dit doel te halen. Deze reiken tot 103 PJ. De micro-economische kosten van maatregelen om deze besparing te bereiken bedragen 879 miljoen gulden. Gezien het globale karakter van de berekening worden de laatste zes PJ hier verder verwaarloosd.

Het binnenlands verbruik van aardgas moet om de duurzaamheidsnorm te halen met 560 PJ worden verminderd. Uit de bewerkte gegevens van Blok c.s. blijkt dat de maatregelen voor directe aardgasbesparing (dat wil zeggen exclusief het aardgas ingezet voor elektriciteitsopwekking) tekortschieten (figuur 3). Het maximum dat met de maatregelen specifiek gericht op de besparing van aardgas in ICARUS1 gehaald kan worden is 390 PJ, nog 170 PJ verwijderd van de normbesparing. Daarnaast is in 1990 echter 232 PJ aardgas ingezet voor de openbare elektriciteitsopwekking. Figuur 4 geeft de kostencurve voor de besparing van elektriciteit omgerekend in primaire energie. Hiervoor is een omzettingsrendement van elektriciteitscentrales van 42,5% genomen (CBS 1991b). De selectie van elektriciteitsbesparende maatregelen waarmee het punt 232 PJ ( = de inzet van gas voor openbare elektriciteitsopwekking) wordt bereikt, is vervolgens gecombineerd met de overige aardgasbesparende maatregelen in figuur 5. Hiermee kan de norm worden gehaald. Het bijbehorend kostenniveau is -2480 miljoen gulden.

Een dergelijke uitkomst vraagt om enige kanttekeningen. Het negatieve kostenniveau wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het grote potentieel aan rendabele energiebesparende maatregelen. Dit veroorzaakt de dalende lijn in het eerste traject van de kostencurve. Berkhout et al. (1991) gaan uitgebreid op dit verschijnsel in en geven een aantal oorzaken van de discrepantie tussen het op grond van de economische theorie te verwachten en het feitelijk gedrag.

Uit de genoemde studie blijken vier factoren die met een redelijke waarschijnlijkheid het energiebesparingsgedrag van de onderzochte bedrijven negatief beïnvloeden. Deze factoren zijn:

- de energierekening is laag in verhouding met de totale productiekosten;

- het ontbreekt bedrijven aan kennis omtrent energiebesparingsopties;

- het implementeren van energiebesparende technieken is een bedrijfsvreemde bezigheid;

- bedrijven hanteren een bovengrens voor investeringen (budgetbeperking). Er worden blijkbaar investeringen op andere gebieden gedaan waarvan wordt verwacht dat ze rendabeler zijn dan investeringen in energiebesparing.

In principe zijn de mogelijke inkomsten uit de gedane investeringen te beschouwen als het op te offeren alternatief voor energiebesparingsmaatregelen en dus als extra kosten van de energiebesparingsmaatregelen. De hoogte hiervan is echter niet eenvoudig vast te stellen. Ook een aantal andere van de hierboven genoemde factoren zijn als kosten op te vatten: iedere activiteit die ondernomen moet worden, zoals de moeite nemen om over energiebesparing na te denken, is een offer. In die tijd kan men niet iets anders doen. Indien ook deze extra kosten bepaald zouden kunnen worden, dan lagen de curves in figuur 2 tot en met 5 op een hoger niveau en hadden zij een andere vorm.

In de lijst met mogelijke maatregelen ontbreekt het inzetten van kernenergie voor de opwekking van elektriciteit. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog geen oplossing voorhanden is voor de opslag van het hoog radio-actieve afval dat zou vrijkomen bij de inzet van kernenergie. Opslag op het land, hetgeen thans in Nederland gebeurt, kan gedurende vijftig tot honderd jaar plaats vinden. Het gaat echter om het vinden van een plaats waar het afval gedurende 50.000 jaar met uiterst gering risico kan worden bewaard. Het is nog onzeker of de opberging van radio-actief afval in Nederlands steenzout over een dergelijke periode veilig is. Andere opties (opslag in de zeebodem, in stabiele steenformaties anders dan zout) zijn voor Nederland niet haalbaar. Aangezien de berekening van een duurzaam nationaal inkomen uitgaat van het vermijden c.q. verminderen van risico’s op lange termijn met behulp van reële technische maatregelen, wordt voor de berekening over 1990 inzet van kernenergie als een niet bruikbare maatregel beschouwd.

# Een extra reservering voor de ontwikkeling van stromingsenergie

In de in paragraaf 2 gebruikte berekening wordt ervan uitgegaan dat de efficiëntieverbetering van het verbruik van energie uit twee componenten bestaat: a) pure efficiëntiewinst door bijvoorbeeld verbeterde verbrandingstechnieken of verbeterde isolatie en b) winst door de verhoogde inzet van vernieuwbare hulpbronnen. De tweede component vormt de basis van de veronderstelling dat de technologie zal zorgen voor een geleidelijke overgang naar een toekomst waarin energie gebruikt wordt zonder dat uitputting van voorraden fossiele energiedragers optreedt.

Uit CBS (1993) blijkt voor 1990 een productie van 0,8 PJ uit vernieuwbare energiebronnen (exclusief energie uit afvalverbranding) op een totaal energieverbruik van 2.740 PJ (inclusief vernieuwbare energie). Er is een flink aantal jaren voor nodig geweest om deze productie van vernieuwbare energie te bereiken. De factor r (efficiëntieverbetering) is dus vooral bepaald door de ‘pure’ efficiëntiemaatregelen. Dit geldt waarschijnlijk niet alleen voor Nederland, maar ook voor de gebruikte mondiale efficiëntieverbetering. Indien deze ontwikkeling zich voortzet, dat wil zeggen, energiemaatregelen worden genomen in de sfeer van isolatie en andere pure efficiëntieverbetering en op het gebied van de inzet van stromingsbronnen, dan kan er een moment komen dat tegelijkertijd alle mogelijkheden voor pure efficiëntieverbetering zijn uitgeput en stromingsenergie nog onvoldoende ontwikkeld is. Op dat moment wordt de factor r erg klein en in zo’n jaar zou op die grond het uit duurzaamheidsoogpunt toelaatbare energieverbruik erg klein worden. Dit soort verrassingen kan worden voorkomen door tijdig te beginnen met de ontwikkeling van stromingsenergie. Aangezien de berekening van een duurzaam nationaal inkomen gebaseerd is op het principe van het voorkomen van risico’s zou hier in de berekening mee rekening moeten worden gehouden. De enige manier waarop dat kan, is het inbouwen van een extra reservering, waarmee wordt aangegeven dat aan de huidige berekeningswijze een risico kleeft waartegen men zich kan ‘verzekeren’. Zo’n verzekering bestaat in de praktijk uit een verzameling activiteiten die een grotere inzet van stromingsenergie bevorderen. Ook Reijnders (1989) stelt voor thans een extra reservering te maken, maar hij gebruikt het argument “om toekomstige generaties te compenseren voor het feit dat zij zullen zijn aangewezen op moeilijker winbare voorraden van diverse hulpbronnen”. Loo (1992) berekent uit de energie die nodig is om zonnecellen te maken, een reservering in energietermen van 7x het huidige jaarlijkse wereldenergieverbruik om over te gaan op zonne-energie met gebruikmaking van conventionele polykristallijne cellen.

De hoogte van de reservering in geld is moeilijk exact vast te stellen. Het enige aanknopingspunt vormen mogelijke activiteiten die een grotere inzet van stromingsenergie bewerkstelligen. Een grove indicatie kan worden verkregen via de volgende berekening. Bepaal (1) de uitputtingstermijn van een hulpbron bij het huidige activiteitenniveau en (2) de geschatte tijdsduur waarin het gehele verbruik van deze bron vervangen kan worden door substituten bij de huidige snelheid van de inzet van substituten. (1) gedeeld door (2) levert een ruwe indicatie van de benodigde versnellingsfactor voor de inzet van substituten op. Voor fossiele brandstoffen ziet de vergelijking er als volgt uit.

Staat 4. Benodigde versnelling van de ontwikkeling van substituten

|  | uitputtingstermijn (jaar) 1) |  | vervangingstermijn (jaar) 2) | benodigde versnelling 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| steenkool | 200 |  |  |  |
| aardolie | 30 |  | 15.000 | circa 75x |
| aardgas | 50 |  |  |  |

1) Bron: Mannaerts (1990); dit is de termijn waarop de hulpbron bij voortzetting van het huidige verbruik uitgeput zal zijn.

2) Als volgt berekend: uit CBS (1991) blijkt voor 1990 een primaire productie van 0,9 PJ uit vernieuwbare energiebronnen (exclusief energie uit afvalverbranding, stortgas- en rioolgaswinning). Volgens CBS (1993) is de hoeveelheid gewonnen stromingsenergie in de periode 1988-1993 opgelopen van 0,5 tot 1,4 PJ/jaar. Hieruit volgt een toenamesnelheid van 0,18 PJ/jaar/jaar. Het totale Nederlandse verbruik van fossiele brandstoffen in 1990 bedroeg 2639 PJ, de vervangingstijd zou dus ca. 15.000 jaar bedragen.

3) Vergeleken met de uitputtingstermijn van steenkool.

Om 75 keer meer stromingsenergie per jaar te krijgen (zie staat 4) zouden tenminste de onderzoeksinspanningen op dat gebied evenredig moeten worden vergroot. Aannemend dat deze recht evenredig verlopen met het daarin gestoken geldsbedrag volgt een reservering van 75 maal de huidige kosten van onderzoek naar vernieuwbare energie, welke 93 miljoen gulden per jaar bedragen (Tweede Kamer 1990), ofwel 6975 miljoen gulden per jaar. Voor 1990 betekent dit dat er 6975 – 93 = 6882 miljoen gulden extra moet worden opgevoerd.

Afhankelijk van welke men de grootste belemmeringen bij de invoer van stromingsenergie acht, zijn ook andere berekeningswijzen mogelijk. Men kan ook 75 maal het in 1990 uitgekeerde subsidiebedrag voor duurzame energie, of 75 maal het voorlichtingsbudget op dit gebied nemen. Bij al deze berekeningen is, uiteraard, onbekend of het doel – een overgang op duurzame energie zonder schokken – wordt bereikt.

Deze conclusie relativeert de grootte van de “extra reservering”. Het vermelden van dit getal doet echter recht aan het principe van het streven naar duurzaamheid, hetgeen het uitgangspunt is van de ramingen.

# Conclusie

De micro-economische (directe) kosten verbonden aan een duurzame winning van fossiele energiedragers in Nederland bedroegen in 1990 in miljoen gulden:

| voor aardolie: besparing | 879 |
| --- | --- |
| voor aardgas: besparing | -2479 |
| extra reservering | 6882 |
|  | ––––– |
| totaal | 5282 |

Daarnaast moet worden gerekend met een structurele vermindering van de winning van aardgas en aardolie met respectievelijk 1063 en 109 PJ. Dit is ruwweg een halvering van de activiteit in deze bedrijfstak, waar in 1990 het arbeidsvolume ca. 10.000 arbeidsjaren bedroeg en een toegevoegde waarde van 15 miljard gulden (bruto marktprijzen) werd gegenereerd.

Referenties

Berkhout, P., J. Jantzen, en J.W. Velthuijsen, 1991, Energiebesparing in Nederlandse produktiehuishoudingen, een verkenning van achterliggende factoren, Stichting voor Economisch Onderzoek, Universiteit van Amsterdam.

Blok, K., E. Worrel, R.A.W. Albers en R.F.A. Cuelenaere, 1990, Data on energy conservation techniques for the Netherlands, draft, Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving.

Boer, B. de, 1995, Klimaatverandering, concept basisrapport voor het project Onderzoek Duurzaam Nationaal Inkomen, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg (in 2002 definitief).

CBS, 1991, Nationale rekeningen 1990, Centraal Bureau voor de Statistiek, SDU uitgeverij, ‘s Gravenhage.

CBS, 1993, De Nederlandse energiehuishouding, jaarcijfers 1992, Deel 2, Centraal Bureau voor de Statistiek, SDU uitgeverij, ‘s Gravenhage.

Goldemberg, J. et al., 1987, Energy for a sustainable world, World Resources Institute, Washington.

Heyman, W.J.M., 1991, Depletable resources and the economy, Proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen.

Loo, F.A. van der, 1992, Duurzaam gebruik van milieuvoorraden: op zoek naar normstelling, Centrum voor Milieukunde, Rijksuniversiteit Leiden.

Mannaerts, H.J.B.M., 1990, Eindige grondstoffen, Historie en globaal perspectief tot het jaar 2015, Centraal Planbureau, ‘s Gravenhage, Onderzoeksmemorandum 72.

Morovic, T., et al., 1989, Energy Conservation Indicators II, Springer Verlag.

OECD, 1994, Oil and gas information 1993, OECD/International Energy Agency, Paris.

OECD, 1994b, Coal information 1993, OECD/International Energy Agency, Paris.

OECD, 1992, Global Energy, the changing outlook, OECD/International Energy Agency, Paris.

OECD, 1995, World Energy Outlook, OECD/International Energy Agency, Paris.

OPEC, 1993, Annual Statistical Bulletin, Organization of Petroleum Exporting Countries, Vienna.

Reijnders, L.,1989, Naar een nieuwe ijzertijd, Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam, Van Gennep, Amsterdam.

SEP, 1991, Verslag over het jaar 1990, N.V. Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven, Arnhem.

Tinbergen, J., 1990, “Bepalen van het omslagtijdstip is van essentieel belang”, NRC Handelsblad, 16 oktober 1990.

Tinbergen, J., and R. Hueting, 1991, “GNP and market prices: wrong signals for sustainable economic succes that mask environmental destruction”. In: R. Goodland et al. [eds.], Environmentally Sustainable Economic Development: Building on Brundtland. UNESCO, Paris.

Tweede Kamer der Staten Generaal, 1990, Nota Energiebesparing, SDU uitgeverij, ‘s Gravenhage, Kamerstuk 1989-1990: 21570 nr.2, Bijlage 4.

UNEP, 1989, Environmental Data Report, United Nations Environmental Programme, Basil Blackwell Ltd., Oxford.

Tabel 1. Winning en verbruik van energiedragers in Nederland, 1990

|  | Steenkool en steenkoolproducten | Aardoliegrondstoffen en aardolieproducten | Aardgas | Stoom uit kernenergie | Elektriciteit | Overige energie | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PJ |  |  |  |  |  |  |
| Winning |  |  |  |  |  |  |  |
| Delfstoffenwinning | - | 170 | 2286 | - | - | - | 2456 |
| Industrie | - | - | - | - | 0,5 | 7,0 | 8 |
| openbare nutsbedrijven | - | - | - | 38 | 0,6 | 0,1 | 39 |
| w.o. vuilverbrandingsinstallaties | - | - | - | - | - | 16,1 | 16 |
| Voorraadmutaties | -22 | -5 | 0 | - | - | - | -27 |
| Invoersaldo | 396 | 1337 | -996 | - | 33,0 | - | 770 |
| Bunkers | - | 527 | - | - | - | - | 527 |
| Totaal beschikbaar | 374 | 975 | 1290 | 38 | 34,1 | 23,2 | 2734 |
| Verbruik |  |  |  |  |  |  |  |
| Landbouw | - | 21,0 | 126,3 | - | 6,7 | - | 153,9 |
| Delfstoffenwinning | - | 0,0 | 25,1 | - | 0,2 | - | 25,3 |
| INDUSTRIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Voedings-en genotmiddelen | 3,0 | 3,1 | 63,7 | - | 12,6 | 0,8 | 83,2 |
| Textiel | 0,1 | 0,1 | 4,6 | - | 1,5 | - | 6,3 |
| Papier en papierwaren | 0,1 | 0,1 | 27,4 | - | 3,9 | 0,5 | 32,0 |
| Raffinaderijen | - | 150,6 | 18,4 | - | 0,4 | -10,5 | 158,9 |
| Chemische industrie, etc | 16,5 | 308,1 | 265,0 | - | 19,0 | 10,4 | 619,0 |
| Bouwmaterialen aardewerk en glas | 3,3 | 6,2 | 26,1 | - | 5,1 | 0,1 | 40,8 |
| Basismetaal | 73,0 | 3,1 | 15,5 | - | 26,8 | 1,3 | 119,7 |
| Overige metaalindustrie | 0,3 | 10,5 | 19,4 | - | 12,9 | 0,1 | 43,1 |
| Overige industrie | 0,1 | 1,0 | 8,0 | - | 6,3 | 0,0 | 15,5 |
| Niet te specificeren naar industrietak | - | 29,8 | - | - | - | - | 29,8 |
| Openbare Nutsbedrijven | 262,8 | 2,1 | 234,8 | 38,0 | -198,4 | 5,2 | 344,5 |
| Bouwnijverheid en installatiebedrijven | - | 7,5 | 4,0 | - | 1,6 | - | 13,1 |
| Handel, hotel en restaurants,reparatie | - | 6,1 | 45,3 | - | 21,2 | - | 72,6 |
| Transport, opslag en communicatie 1) | - | 4,4 | 7,2 | - | 4,4 | - | 16,0 |
| Overige afnemers | 7,8 | 25,6 | 83,5 | - | 46,2 | 6,0 | 169,1 |
| Huishoudens | 0,6 | 10,2 | 329,2 | - | 59,4 | 4,7 | 404,1 |
| Transport | - | 370,6 | - | - | 4,6 | - | 375,2 |
| statistisch verschil | 6,4 | 14,9 | -13,3 | 0,0 | -0,1 | 4,5 | 12,4 |
| TOTAAL | 374,0 | 975,0 | 1290,0 | 38,0 | 34,1 | 23,2 | 2734,3 |

1)  Exclusief energie voor de voortstuwing van voertuigen, schepen en vliegtuigen.

Bron: CBS, De Nederlandse Energiehuishouding, jaarcijfers 1990

| Tabel 2. Technische maatregelen vermindering verbruik aardolie, 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code | code | omschrijving maatregel | maatregel | investering | investeringskosten | exploitatiekosten | totale kosten | vermeden belasting | gemiddelde kosten |
| sector | maatregel |  | reduceert | in maatregel | per maatregel | per maatregel | per maatregel | milieu per maatregel | per maatregel |
|  |  |  |  | (mln gld) | (mln gld/a) | (mln gld/a) | (mln gld/a) | (PJ/a) | (mln gld/PJ) |
| agri | 311A011.018 | research + production increase | olie | 0,000 | 0,000 | -4,929 | -4,929 | 0,5 | -9,550 |
| omet | 311A340.161 | furnaces: LTM-insulation | olie | 28,973 | 5,377 | -13,461 | -8,083 | 1,0 | -8,370 |
| trfre | 311A740.275 | energy efficient ship handling | olie | 24,239 | 3,341 | -23,349 | -20,008 | 2,4 | -8,255 |
| oind | 311A281.315 | Hydro-processes | olie | 0,000 | 0,000 | -13,437 | -13,437 | 2,1 | -6,362 |
| agri | 311A011.019 | tractors: computers, driving habits | olie | 0,000 | 0,000 | -4,023 | -4,023 | 0,7 | -6,133 |
| trfre | 311A700.277 | miscellaneous improvements | olie | 54,537 | 7,518 | -17,512 | -9,994 | 1,8 | -5,498 |
| omet | 311A340.162 | furnaces: recuperative burners | olie | 96,576 | 17,924 | -25,955 | -8,031 | 1,9 | -4,158 |
| oind | 311A281.316 | Hydrogen recovery (membranes) | olie | 5,702 | 0,877 | -2,229 | -1,352 | 0,4 | -3,556 |
| other | 311A999.284 | miscellaneous | olie | 289,250 | 53,683 | -71,921 | -18,238 | 5,8 | -3,153 |
| oind | 311A390.167 | miscellaneous | olie | 105,188 | 14,500 | -18,496 | -3,996 | 1,4 | -2,849 |
| oind | 311A281.313 | Improved process operation | olie | 256,608 | 35,373 | -54,421 | -19,049 | 8,6 | -2,227 |
| trfre | 311A740.276 | improving flow to the propeller | olie | 436,295 | 60,142 | -70,048 | -9,906 | 7,3 | -1,362 |
| org | 311A294.111 | HDPE: process control | olie | 0,671 | 0,125 | -0,157 | -0,033 | 0,0 | -1,223 |
| org | 311A294.114 | PVC: wasteheat polymerization | olie | 28,755 | 5,337 | -4,958 | 0,379 | 0,8 | 0,448 |
| org | 311A294.108 | PS: catalysis + heat recovery | olie | 256,542 | 47,613 | -42,970 | 4,643 | 7,3 | 0,633 |
| oind | 311A281.314 | Integrated heat recovery | olie | 166,320 | 25,574 | -21,667 | 3,906 | 3,7 | 1,057 |
| org | 311A294.109 | LDPE: heat/product recovery | olie | 32,219 | 5,980 | -3,778 | 2,202 | 0,6 | 3,417 |
| build | 311A512.169 | asphalt-mixing | olie | 26,893 | 4,991 | -3,243 | 1,748 | 0,5 | 3,575 |
| build | 311A500.170 | miscellaneous | olie | 171,900 | 31,904 | -14,630 | 17,274 | 2,3 | 7,537 |
| agri | 311A011.022 | efficiency machinery (auton.) | olie | 19,522 | 3,002 | -1,393 | 1,609 | 0,2 | 8,243 |
| org | 311A294.107 | olefines: integration heat flows | olie | 797,414 | 147,996 | -36,414 | 111,582 | 10,3 | 10,813 |
| trpers | 311A720.267 | recovery brake energy (city buses) | olie | 91,657 | 17,011 | -12,697 | 4,314 | 0,4 | 11,766 |
| trpers | 311A720.264 | continuous variable transmission | olie | 2686,267 | 498,558 | -372,135 | 126,423 | 10,7 | 11,766 |
| org | 311A294.119 | mechanical vapour recompression | olie | 161,094 | 29,898 | -4,391 | 25,508 | 2,1 | 11,964 |
| org | 311A294.112 | HDPE: fluidized bed process | olie | 57,994 | 8,917 | -2,592 | 6,326 | 0,5 | 13,089 |
| oind | 311A281.317 | Miscellaneous measures | olie | 1496,880 | 206,341 | -48,523 | 157,818 | 10,0 | 15,815 |
| agri | 311A011.023 | efficiency grass-machinery | olie | 6,065 | 0,933 | -0,288 | 0,644 | 0,0 | 15,931 |
| org | 311A294.117 | MeOH: hydrogen recovery, control | olie | 96,656 | 17,939 | -1,317 | 16,622 | 1,0 | 17,197 |
| org | 311A294.116 | PP: spheriform production | olie | 144,984 | 22,293 | -5,183 | 17,110 | 1,0 | 17,702 |
| org | 311A294.121 | Olefines: selective steam cracking | olie | 664,512 | 102,178 | -23,756 | 78,422 | 4,4 | 17,702 |
| org | 311A294.118 | MeOH: Lurgi 'combined process' | olie | 362,461 | 55,733 | -12,958 | 42,775 | 2,4 | 17,702 |
| org | 311A294.120 | Olefines: high pressure combustion | olie | 579,938 | 163,015 | -33,998 | 129,016 | 5,8 | 22,247 |
| agri | 311A011.024 | efficiency machinery crop farming | olie | 24,880 | 3,826 | -0,887 | 2,938 | 0,1 | 23,620 |
| org | 311A294.110 | LDPE: new plant | olie | 212,644 | 32,697 | -6,150 | 26,547 | 1,0 | 27,466 |
| org | 311A294.113 | PVC: MVC-production | olie | 304,467 | 56,508 | -7,775 | 48,733 | 1,4 | 33,613 |
| trfre | 311A720.274 | recovery brake energy trucks | olie | 878,044 | 162,961 | -33,833 | 129,128 | 3,5 | 36,766 |
| agri | 311A011.020 | dieselengines (autonomously - not in 1990) | olie | 73,907 | 11,364 | -1,318 | 10,046 | 0,2 | 54,372 |
| agri | 311A011.021 | more efficient dieselengines | olie | 39,796 | 6,119 | -0,710 | 5,409 | 0,1 | 54,372 |
| org | 311A294.115 | PP: new processes | olie | 108,738 | 16,720 | 1,302 | 18,022 | 0,2 | 84,525 |

| Tabel 3. Technische maatregelen vermindering direct en indirect verbruik van aardgas, 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sector- | code | omschrijving maatregel | maatregel | investering | investeringskosten | exploitatiekosten | totale kosten | vermeden belasting | gemiddelde kosten |
| code | maatregel |  | reduceert | in maatregel | per maatregel | per maatregel | per maatregel | milieu per maatregel | per maatregel |
|  |  |  |  | (mln gld) | (mln gld/a) | (mln gld/a) | (mln gld/a) | (PJ/a) | (mln gld/PJ) |
| horti | 311A012.005 | computers | gas | 0,000 | 0,000 | -57,747 | -57,747 | 1,1 | -51,291 |
| horti | 311A012.006 | wall insulation | gas | 0,000 | 0,000 | -9,476 | -9,476 | 0,2 | -50,446 |
| horti | 311A012.004 | substrate cultivation to 80% | gas | 0,000 | 0,000 | -166,103 | -166,103 | 3,3 | -50,446 |
| horti | 311A012.007 | other options greenhouses | gas | 74,573 | 13,840 | -376,191 | -362,350 | 7,5 | -48,590 |
| horti | 311A012.002 | extra production increase | gas | 0,000 | 0,000 | -49,055 | -49,055 | 1,0 | -47,914 |
| horti | 311A012.003 | increase by assimil.lighting (+ cogen) | gas | 0,000 | 0,000 | -100,328 | -100,328 | 2,5 | -39,606 |
| horti | 311A012.008 | condensing boilers | gas | 322,670 | 59,886 | -281,174 | -221,288 | 5,6 | -39,251 |
| horti | 311A012.009 | computers smaller gardeners | gas | 54,704 | 10,153 | -32,534 | -22,381 | 0,6 | -38,808 |
| horti | 311A012.010 | insulation screens | gas | 359,824 | 66,782 | -335,965 | -269,184 | 7,0 | -38,364 |
| horti | 311A012.013 | CO2 fertilization | gas | 0,000 | 0,000 | -213,041 | -213,041 | 5,7 | -37,446 |
| horti | 311A012.015 | geothermal heat | gas | 96,862 | 13,352 | -44,207 | -30,855 | 0,9 | -36,101 |
| horti | 311A012.014 | extension heat storage | gas | 104,033 | 14,341 | -50,400 | -36,059 | 1,0 | -34,661 |
| horti | 311A012.016 | biogas | gas | 22,014 | 4,086 | -31,212 | -27,127 | 0,9 | -30,806 |
| cater | 311A670.176 | good housekeeping | elektriciteit | 0,000 | 0,000 | -12,585 | -12,585 | 0,6 | -21,439 |
| hh | 311A990.260 | central heating: pump switch | elektriciteit | 0,000 | 0,000 | -88,807 | -88,807 | 4,1 | -21,439 |
| hh | 311A990.254 | high efficiency clothes driers | elektriciteit | 14,327 | 2,203 | -10,787 | -8,584 | 0,5 | -17,061 |
| hh | 311A990.248 | high efficiency freezers | elektriciteit | 74,844 | 11,508 | -50,341 | -38,833 | 2,3 | -16,538 |
| trfre | 311A710.281 | applying choppers trains | elektriciteit | 0,000 | 0,000 | -1,662 | -1,662 | 0,1 | -15,359 |
| trpers | 311A710.271 | applying choppers in trains | elektriciteit | 0,000 | 0,000 | -12,463 | -12,463 | 0,8 | -15,359 |
| trpers | 311A710.268 | improved handling trains | elektriciteit | 0,000 | 0,000 | -6,231 | -6,231 | 0,4 | -15,359 |
| trfre | 311A710.278 | energy efficient handling trains | elektriciteit | 0,000 | 0,000 | -0,831 | -0,831 | 0,1 | -15,359 |
| hh | 311A990.256 | high efficiency dish washer | elektriciteit | 36,838 | 5,664 | -19,357 | -13,693 | 0,9 | -15,166 |
| horti | 311A012.012 | heatpump + cogener. | gas | 768,624 | 142,653 | -220,061 | -77,408 | 5,1 | -15,107 |
| hh | 311A990.245 | high efficiency refrigerators | elektriciteit | 93,709 | 14,409 | -47,272 | -32,863 | 2,2 | -14,905 |
| hh | 311A990.257 | advanced dish washer (from 1995) | elektriciteit | 14,642 | 2,251 | -7,386 | -5,135 | 0,3 | -14,905 |
| hh | 311A990.252 | high efficiency washing machines 1995 | elektriciteit | 58,866 | 9,051 | -26,753 | -17,701 | 1,2 | -14,186 |
| hh | 311A990.249 | high efficiency freezers 1995 | elektriciteit | 26,545 | 4,082 | -11,746 | -7,665 | 0,5 | -13,990 |
| other | 311A999.283 | miscellaneous | elektriciteit | 306,500 | 56,885 | -151,551 | -94,667 | 7,2 | -13,127 |
| build | 311A510.168 | power+lighting | elektriciteit | 41,000 | 7,609 | -20,273 | -12,663 | 1,0 | -13,127 |
| offic | 311A800.186 | reduction ventilation rate | gas | 0,000 | 0,000 | -19,886 | -19,886 | 1,5 | -12,932 |
| fodder | 311A212.086 | fodder | elektriciteit | 12,788 | 1,763 | -9,115 | -7,352 | 0,6 | -12,217 |
| oF&D | 311A213.091 | miscellaneous electr. | elektriciteit | 81,561 | 11,243 | -38,485 | -27,242 | 2,6 | -10,646 |
| hh | 311A990.236 | replacement by gas boilers | elektriciteit | 893,851 | 137,442 | -214,063 | -76,621 | 7,2 | -10,599 |
| hh | 311A990.239 | savings by cooking with gas | gas | 54,048 | 8,311 | -16,038 | -7,728 | 0,7 | -10,330 |
| trfre | 311A710.279 | recovery brake energy (in mains) | elektriciteit | 4,600 | 0,561 | -1,662 | -1,102 | 0,1 | -10,177 |
| trpers | 311A710.269 | recovery brake energy (into the mains) | elektriciteit | 34,486 | 4,205 | -12,463 | -8,258 | 0,8 | -10,177 |
| ochem | 311A290.302 | Cogeneration chemical industry | elektriciteit | 2289,793 | 293,776 | -895,411 | -601,635 | 60,6 | -9,934 |
| hh | 311A990.246 | high efficiency refrigerators 1995 | elektriciteit | 133,949 | 20,597 | -37,540 | -16,943 | 1,8 | -9,677 |
| agri | 311A011.026 | reduction hot water consumption | gas | 0,000 | 0,000 | -6,899 | -6,899 | 0,7 | -9,651 |
| nonfer | 311G334.158 | AL: extra aluminium scrap | elektriciteit | 23,983 | 3,688 | -182,760 | -179,073 | 18,8 | -9,520 |
| meat | 311A201.066 | lighting | elektriciteit | 6,101 | 0,841 | -2,174 | -1,333 | 0,1 | -9,288 |
| meat | 311A201.067 | conveyors | elektriciteit | 2,441 | 0,336 | -0,870 | -0,533 | 0,1 | -9,288 |
| beer | 311A215.075 | miscellaneous | elektriciteit | 3,806 | 0,525 | -1,337 | -0,813 | 0,1 | -9,076 |
| meat | 311A201.063 | cooling | elektriciteit | 13,220 | 1,822 | -4,645 | -2,823 | 0,3 | -9,076 |
| beer | 311A215.069 | cooling | elektriciteit | 4,821 | 0,665 | -1,694 | -1,029 | 0,1 | -9,076 |
| bmat | 311A320.138 | miscellaneous | elektriciteit | 126,250 | 17,403 | -44,363 | -26,960 | 3,0 | -9,076 |
| dairy | 311A202.048 | cooling | elektriciteit | 6,920 | 0,954 | -2,432 | -1,478 | 0,2 | -9,076 |
| oind | 311A390.166 | miscellaneous | elektriciteit | 157,750 | 21,745 | -55,432 | -33,686 | 3,7 | -9,076 |
| agri | 311A011.031 | cooling agriculture products | elektriciteit | 6,838 | 0,943 | -2,403 | -1,460 | 0,2 | -9,076 |
| fodder | 311A212.087 | extrusion | gas | 15,582 | 2,148 | -8,959 | -6,811 | 0,8 | -8,888 |
| offic | 311A800.191 | control of lighting | elektriciteit | 349,080 | 53,676 | -126,154 | -72,478 | 8,2 | -8,824 |
| oqua | 311A900.219 | controlled lighting | elektriciteit | 331,857 | 51,027 | -119,929 | -68,902 | 7,8 | -8,824 |
| health | 311A930.204 | controlled lighting | elektriciteit | 36,450 | 5,605 | -13,173 | -7,568 | 0,9 | -8,824 |
| cater | 311A670.175 | cooking | gas | 20,028 | 3,080 | -8,634 | -5,554 | 0,7 | -8,319 |
| paper | 311A260.301 | cogeneration paper industry | elektriciteit | 231,889 | 29,751 | -66,205 | -36,455 | 4,4 | -8,198 |
| oqua | 311A900.214 | reduction ventilation rate | gas | 0,000 | 0,000 | -12,018 | -12,018 | 1,6 | -7,725 |
| health | 311A930.197 | reduction ventilation rate | gas | 0,000 | 0,000 | -6,433 | -6,433 | 0,8 | -7,725 |
| omet | 311A340.163 | space heating - step 1 | gas | 122,169 | 16,841 | -37,017 | -20,176 | 2,7 | -7,597 |
| agri | 311A011.030 | measures ventilation | elektriciteit | 34,191 | 6,346 | -12,356 | -6,011 | 0,8 | -7,471 |
| omet | 311A340.165 | power/ligthing | elektriciteit | 321,500 | 59,669 | -114,579 | -54,910 | 7,6 | -7,259 |
| textil | 311A220.093 | power+lighting | elektriciteit | 37,500 | 6,960 | -13,177 | -6,217 | 0,9 | -7,046 |
| wood | 311A250.095 | power+lighting | elektriciteit | 15,000 | 2,784 | -5,271 | -2,487 | 0,4 | -7,046 |
| agri | 311A011.034 | climatecomputer (autonomously) | gas | 0,000 | 0,000 | -1,592 | -1,592 | 0,2 | -6,935 |
| oind | 311A390.303 | Cogeneration other industries | elektriciteit | 339,498 | 43,557 | -79,018 | -35,461 | 5,2 | -6,873 |
| sugar | 311A205.054 | no drying of beet pulp | gas | 0,000 | 0,000 | -5,503 | -5,503 | 0,8 | -6,840 |
| cater | 311A670.173 | improvement of installations | gas | 133,520 | 20,530 | -43,168 | -22,638 | 3,3 | -6,782 |
| offic | 311A800.187 | ventilation heat recovery | gas | 169,991 | 26,138 | -54,960 | -28,821 | 4,2 | -6,782 |
| hh | 311A990.240 | efficient lighting 2100 hr/yr | elektriciteit | 537,166 | 156,122 | -225,815 | -69,693 | 10,5 | -6,617 |
| dairy | 311A202.049 | receipt of milk | gas | 10,178 | 1,403 | -3,792 | -2,389 | 0,4 | -6,520 |
| print | 311A270.101 | spaceheating - step 1 | gas | 23,377 | 3,222 | -6,318 | -3,096 | 0,5 | -6,091 |
| offic | 311A800.181 | cavity wall insulation | gas | 45,073 | 6,213 | -11,658 | -5,445 | 0,9 | -6,040 |
| org | 311A294.122 | power: smaller motors (high effic.) | elektriciteit | 22,405 | 4,158 | -10,468 | -6,310 | 1,1 | -5,985 |
| print | 311A270.100 | reduction number of rollers | elektriciteit | 57,600 | 7,940 | -13,301 | -5,361 | 0,9 | -5,934 |
| dairy | 311A202.051 | cheese-production | gas | 3,053 | 0,421 | -1,027 | -0,606 | 0,1 | -5,901 |
| agri | 311A011.027 | replacement by gasboilers | elektriciteit | 61,271 | 8,446 | -10,974 | -2,528 | 0,4 | -5,878 |
| oF&D | 311A200.300 | Cogeneration food&drugs industry | elektriciteit | 969,993 | 124,448 | -197,544 | -73,096 | 12,9 | -5,667 |
| cater | 311A670.177 | more efficient lighting | elektriciteit | 123,200 | 22,865 | -31,075 | -8,209 | 1,4 | -5,664 |
| health | 311A930.199 | flow limiters (water) a.o. | gas | 9,115 | 1,402 | -4,694 | -3,293 | 0,6 | -5,419 |
| fodder | 311A212.088 | drying | gas | 21,792 | 3,004 | -7,416 | -4,412 | 0,8 | -5,238 |
| hh | 311A990.255 | heat pump cond. clothes driers | elektriciteit | 62,370 | 9,590 | -12,585 | -2,995 | 0,6 | -5,102 |
| inorg | 311A294.126 | CL: membrane developments | elektriciteit | 21,298 | 3,275 | -6,634 | -3,359 | 0,7 | -5,027 |
| cater | 311A670.171 | wall/roof/floor-insulation | gas | 70,098 | 9,663 | -15,109 | -5,446 | 1,2 | -4,662 |
| hh | 311A990.224 | new dwellings current standard | gas | 0,000 | 0,000 | -64,390 | -64,390 | 13,9 | -4,633 |
| bmat | 311A320.142 | process integration | gas | 15,919 | 2,194 | -7,332 | -5,138 | 1,2 | -4,403 |
| bmat | 311A320.139 | impulse burners | gas | 23,188 | 3,196 | -8,580 | -5,384 | 1,3 | -4,179 |
| hh | 311A990.241 | efficient lighting 1300 hr/yr | elektriciteit | 797,356 | 170,828 | -211,701 | -40,873 | 9,9 | -4,139 |
| beer | 311A215.074 | emballage | gas | 21,560 | 2,972 | -5,383 | -2,411 | 0,6 | -3,994 |
| beer | 311A215.070 | cold cleaning | gas | 2,858 | 0,394 | -0,949 | -0,555 | 0,1 | -3,883 |
| inorg | 311A294.128 | SiC: various measures | elektriciteit | 3,313 | 0,615 | -1,010 | -0,395 | 0,1 | -3,800 |
| nonfer | 311A334.155 | Al: new AlCoA melter | elektriciteit | 444,132 | 68,291 | -105,975 | -37,684 | 10,5 | -3,606 |
| dairy | 311A202.047 | cleaning | gas | 21,712 | 2,993 | -6,883 | -3,890 | 1,1 | -3,583 |
| dairy | 311A202.041 | 7-stage evaporator | gas | 26,272 | 3,621 | -7,773 | -4,152 | 1,3 | -3,317 |
| health | 311A930.201 | efficient cooking | gas | 6,077 | 0,934 | -1,565 | -0,630 | 0,2 | -3,112 |
| margr | 311A206.082 | new process fat melting | gas | 18,792 | 2,590 | -4,261 | -1,670 | 0,6 | -2,844 |
| horti | 311A012.299 | Cogeneration greenhousehorticulture | elektriciteit | 2616,508 | 335,693 | -389,488 | -53,795 | 19,5 | -2,755 |
| margr | 311A206.083 | process integration | gas | 54,502 | 7,513 | -10,851 | -3,338 | 1,3 | -2,479 |
| oF&D | 311A213.090 | miscellaneous fuel | gas | 208,404 | 28,728 | -45,435 | -16,707 | 6,9 | -2,405 |
| hh | 311A990.235 | reduction water consumption | gas | 131,540 | 20,226 | -40,629 | -20,403 | 8,8 | -2,327 |
| bmat | 311A320.143 | cooling of wastegases glassworks | gas | 53,072 | 7,316 | -10,836 | -3,520 | 1,5 | -2,292 |
| health | 311A930.207 | miscellaneous | elektriciteit | 81,000 | 12,455 | -14,636 | -2,181 | 1,0 | -2,289 |
| offic | 311A800.194 | miscellaneous | elektriciteit | 727,250 | 111,824 | -131,410 | -19,586 | 8,6 | -2,289 |
| oqua | 311A900.222 | miscellaneous | elektriciteit | 303,660 | 46,692 | -54,870 | -8,178 | 3,6 | -2,289 |
| org | 311A294.123 | Power: speed control systems | elektriciteit | 112,024 | 20,791 | -26,730 | -5,939 | 2,6 | -2,253 |
| dairy | 311A202.050 | butter-production | gas | 2,036 | 0,281 | -0,391 | -0,110 | 0,0 | -2,229 |
| beer | 311A215.071 | energy efficient kilning | gas | 4,156 | 0,573 | -0,837 | -0,264 | 0,1 | -2,223 |
| oqua | 311A900.215 | recovery ventilation heat | gas | 171,980 | 23,707 | -33,214 | -9,507 | 4,3 | -2,211 |
| bmat | 311A320.145 | recovery furnace waste heat | gas | 68,049 | 9,380 | -13,866 | -4,486 | 2,1 | -2,109 |
| nonfer | 311A334.160 | power: speed control systems | elektriciteit | 23,725 | 4,403 | -5,542 | -1,139 | 0,6 | -2,041 |
| inorg | 311A294.130 | power: speed control systems | elektriciteit | 14,198 | 2,635 | -3,317 | -0,682 | 0,3 | -2,041 |
| ferro | 311A331.153 | power speed control systems | elektriciteit | 68,688 | 12,748 | -16,046 | -3,298 | 1,6 | -2,041 |
| offic | 311A800.180 | roof insulation | gas | 223,220 | 30,770 | -36,085 | -5,314 | 2,8 | -1,905 |
| offic | 311A800.183 | paraper pane insulation | gas | 123,629 | 17,042 | -19,985 | -2,943 | 1,5 | -1,905 |
| agri | 311A011.037 | recovery ventilation heat | gas | 55,551 | 6,773 | -9,351 | -2,577 | 1,4 | -1,856 |
| cater | 311A670.178 | more efficient refrigerators | elektriciteit | 138,600 | 21,312 | -23,306 | -1,994 | 1,1 | -1,835 |
| cater | 311A670.179 | miscellaneous | elektriciteit | 103,950 | 15,984 | -17,479 | -1,496 | 0,8 | -1,835 |
| ferti | 311A291.106 | speed control compressors | elektriciteit | 34,250 | 6,357 | -7,830 | -1,473 | 0,8 | -1,828 |
| nonfer | 311A334.159 | Zn: teflon bounded electrodes | elektriciteit | 22,207 | 4,121 | -5,077 | -0,955 | 0,5 | -1,828 |
| starch | 311A211.081 | miscellaneous | gas | 0,085 | 0,012 | -0,014 | -0,002 | 0,0 | -1,698 |
| paper | 311A260.099 | burning production wastes | gas | 63,607 | 8,768 | -11,570 | -2,802 | 1,9 | -1,498 |
| dairy | 311A202.052 | milk products | gas | 12,824 | 1,768 | -2,182 | -0,415 | 0,3 | -1,416 |
| dairy | 311A202.045 | drying wheypowder | gas | 37,996 | 5,238 | -6,191 | -0,954 | 0,8 | -1,123 |
| health | 311A931.293 | Cogeneration hospitals | elektriciteit | 117,234 | 15,041 | -16,712 | -1,671 | 1,5 | -1,084 |
| agri | 311A011.025 | lighting | elektriciteit | 40,004 | 11,245 | -12,047 | -0,803 | 0,8 | -1,023 |
| textil | 311A220.092 | miscellaneous | gas | 33,530 | 6,223 | -7,065 | -0,842 | 1,0 | -0,879 |
| wood | 311A250.094 | miscellaneous | gas | 10,500 | 1,949 | -2,213 | -0,264 | 0,3 | -0,879 |
| oqua | 311A900.209 | cavity wall insulation | gas | 45,601 | 6,286 | -7,045 | -0,759 | 0,9 | -0,833 |
| ochem | 311A290.133 | heat recovery | gas | 103,607 | 19,229 | -21,897 | -2,668 | 3,5 | -0,773 |
| ochem | 311A290.134 | space heating - step 1 | gas | 167,760 | 23,125 | -24,947 | -1,822 | 3,6 | -0,499 |
| dairy | 311A202.044 | drying milkpowder | gas | 42,746 | 5,892 | -6,038 | -0,146 | 0,9 | -0,163 |
| ferro | 311A331.154 | electro: continuous casting | elektriciteit | 41,213 | 6,337 | -6,418 | -0,081 | 0,6 | -0,126 |
| meat | 311A201.065 | cleaning | gas | 13,521 | 1,864 | -1,715 | 0,149 | 0,3 | 0,552 |
| dairy | 311A202.046 | pasteurizing/sterilizing | gas | 5,428 | 0,748 | -0,688 | 0,060 | 0,1 | 0,552 |
| paper | 311A401.311 | Paper waste (burning/gasification) | gas | 60,000 | 9,226 | -7,087 | 2,139 | 3,0 | 0,713 |
| wood | 311A401.310 | Wood waste (burning/gasification) | gas | 190,000 | 29,215 | -22,443 | 6,772 | 9,5 | 0,713 |
| oqua | 311A900.221 | speed control ventilation | elektriciteit | 379,575 | 58,365 | -54,870 | 3,495 | 3,6 | 0,978 |
| health | 311A930.206 | speed control ventilation | elektriciteit | 101,250 | 15,569 | -14,636 | 0,932 | 1,0 | 0,978 |
| offic | 311A800.193 | speed control ventilation | elektriciteit | 181,813 | 27,956 | -26,282 | 1,674 | 1,7 | 0,978 |
| bmat | 311A320.141 | reduction heat leakages | gas | 245,798 | 33,883 | -29,266 | 4,617 | 4,6 | 0,995 |
| beer | 311A215.073 | continously heat recovery | gas | 19,853 | 2,737 | -2,184 | 0,553 | 0,3 | 1,587 |
| bmat | 311A320.144 | improvement clock furnaces | gas | 69,184 | 9,537 | -7,468 | 2,069 | 1,2 | 1,735 |
| ferti | 311A291.105 | better MEA-CO2-separation | gas | 74,340 | 13,797 | -9,966 | 3,831 | 1,9 | 2,061 |
| hh | 311A990.253 | washing machines hot fill | elektriciteit | 97,511 | 14,994 | -14,312 | 0,682 | 0,3 | 2,167 |
| agri | 311A011.036 | insulation heated sheds | gas | 31,743 | 3,871 | -2,830 | 1,040 | 0,4 | 2,621 |
| health | 311A934.294 | Cogeneration nursing homes (>100 beds) | elektriciteit | 118,361 | 15,186 | -11,888 | 3,298 | 1,2 | 2,771 |
| hh | 311A990.290 | Cogeneration househ. (>200 dwellings) | elektriciteit | 108,934 | 13,976 | -10,885 | 3,091 | 1,1 | 2,782 |
| inorg | 311A294.127 | P: recovery waste heat | gas | 20,058 | 3,723 | -2,417 | 1,306 | 0,4 | 3,255 |
| inorg | 311A294.131 | space heating | gas | 43,325 | 8,041 | -5,220 | 2,821 | 0,9 | 3,255 |
| oqua | 311A900.211 | parapet pet insulation | gas | 125,077 | 17,242 | -12,078 | 5,164 | 1,6 | 3,303 |
| oqua | 311A900.208 | roof insulation | gas | 225,833 | 31,130 | -21,807 | 9,323 | 2,8 | 3,303 |
| health | 311A930.195 | wall/roof/a.o. insulation | gas | 52,666 | 7,260 | -5,086 | 2,174 | 0,7 | 3,303 |
| paper | 311A260.098 | plant 1987 forced introduction | gas | 876,408 | 120,811 | -85,730 | 35,081 | 10,4 | 3,385 |
| nonfer | 311A334.156 | Al: insulation (LTM), burners | gas | 25,641 | 4,759 | -3,006 | 1,752 | 0,5 | 3,417 |
| other | 311A981.307 | Biogas - municipal waste water | gas | 220,000 | 33,828 | -16,312 | 17,516 | 5,0 | 3,503 |
| other | 311A200.306 | Biogas - industrial waste water | gas | 308,000 | 47,359 | -20,737 | 26,622 | 7,0 | 3,803 |
| hh | 311A990.230 | existing dwellings: cavity wall insulation | gas | 1516,020 | 184,851 | -100,341 | 84,510 | 21,7 | 3,902 |
| oqua | 311A941.292 | Cogeneration elderly homes (>100 beds) | elektriciteit | 136,768 | 17,547 | -12,503 | 5,044 | 1,3 | 3,952 |
| agri | 311A011.033 | milk-cooling | elektriciteit | 20,310 | 2,800 | -2,224 | 0,575 | 0,1 | 3,974 |
| agri | 311A011.032 | milk-cooling (autonomously) | elektriciteit | 13,540 | 1,866 | -1,483 | 0,384 | 0,1 | 3,974 |
| beer | 311A215.072 | mechanical vapour recompression | gas | 12,760 | 1,759 | -0,935 | 0,824 | 0,2 | 4,019 |
| hh | 311A990.242 | efficient lighting 600 hr/yr | elektriciteit | 1605,903 | 236,705 | -197,588 | 39,117 | 9,2 | 4,244 |
| meat | 311A201.062 | singeing | gas | 15,066 | 2,077 | -1,223 | 0,853 | 0,2 | 4,248 |
| meat | 311A201.064 | scalding | gas | 6,954 | 0,959 | -0,565 | 0,394 | 0,1 | 4,248 |
| sugar | 311A205.056 | mechanical vapour recompression | gas | 43,915 | 6,054 | -3,049 | 3,004 | 0,7 | 4,259 |
| hh | 311A990.237 | more efficient hot water appliances | gas | 647,582 | 99,574 | -50,005 | 49,569 | 10,8 | 4,593 |
| other | 311A961.298 | Cogeneration swimmimg pools | elektriciteit | 76,011 | 9,752 | -6,055 | 3,697 | 0,7 | 5,278 |
| dairy | 311A202.042 | mechanical vapour recompression | gas | 116,058 | 15,998 | -5,234 | 10,764 | 1,7 | 6,507 |
| ferti | 311A291.103 | upgrading pre-reformer | gas | 198,240 | 30,482 | -13,288 | 17,194 | 2,5 | 6,939 |
| margr | 311A206.085 | membranes | gas | 166,776 | 22,990 | -6,872 | 16,118 | 2,2 | 7,248 |
| health | 311A930.203 | more efficient lighting | elektriciteit | 85,050 | 13,078 | -8,782 | 4,296 | 0,6 | 7,513 |
| oqua | 311A900.218 | more efficient lighting | elektriciteit | 774,333 | 119,064 | -79,953 | 39,111 | 5,2 | 7,513 |
| offic | 311A800.190 | more efficient lighting | elektriciteit | 814,520 | 125,243 | -84,102 | 41,141 | 5,5 | 7,513 |
| health | 311A930.198 | recovery ventilation heat | gas | 249,824 | 38,414 | -19,299 | 19,115 | 2,5 | 7,651 |
| offic | 311A800.185 | floor insulation | gas | 502,245 | 69,233 | -43,301 | 25,932 | 3,3 | 7,745 |
| offic | 311A800.189 | building optimizer | gas | 449,771 | 69,158 | -43,086 | 26,072 | 3,3 | 7,826 |
| starch | 311A211.080 | derivate processing | gas | 0,427 | 0,059 | -0,012 | 0,047 | 0,0 | 7,924 |
| margr | 311A206.084 | heatpumps | gas | 61,769 | 8,515 | -3,608 | 4,907 | 0,6 | 7,944 |
| fodder | 311A212.089 | heatpump | gas | 66,591 | 9,179 | -3,889 | 5,290 | 0,7 | 7,944 |
| beer | 311A215.076 | biogas | gas | 54,971 | 7,578 | -3,211 | 4,367 | 0,5 | 7,944 |
| meat | 311A201.068 | heat recovery | gas | 15,453 | 2,130 | -0,903 | 1,228 | 0,2 | 7,944 |
| nonfer | 311A334.157 | AL: ceramic recuperators | gas | 128,205 | 23,794 | -10,021 | 13,773 | 1,7 | 8,057 |
| other | 311A401.312 | Fuel wood (burning/gasification) | gas | 140,000 | 21,527 | 39,463 | 60,990 | 7,0 | 8,713 |
| hh | 311A990.289 | Cogeneration househ. (100-200 dwellings) | elektriciteit | 210,280 | 26,978 | -12,167 | 14,812 | 1,7 | 8,924 |
| dairy | 311A202.053 | process integration/heatpumps | gas | 74,540 | 10,275 | -3,608 | 6,667 | 0,7 | 8,944 |
| other | 311A401.304 | Wind energy | elektriciteit | 2251,800 | 310,405 | -139,641 | 170,764 | 16,9 | 10,080 |
| oqua | 311A900.217 | building optimizer | gas | 455,036 | 62,726 | -26,039 | 36,687 | 3,4 | 10,884 |
| hh | 311A990.228 | retrofit current policy | gas | 952,991 | 116,200 | -32,706 | 83,494 | 7,1 | 11,828 |
| bmat | 311A320.140 | red. cooling furnace wagons | gas | 212,690 | 29,319 | -9,329 | 19,990 | 1,7 | 11,936 |
| agri | 311A011.035 | climatecmputer | gas | 35,270 | 4,862 | -0,625 | 4,237 | 0,3 | 12,303 |
| agri | 311A011.308 | Biogas - cattle manure (large scale) | gas | 1179,900 | 181,425 | -122,942 | 58,483 | 4,7 | 12,315 |
| starch | 311A211.077 | fluidized bed drying | gas | 3,065 | 0,423 | -0,082 | 0,341 | 0,0 | 12,640 |
| oqua | 311A900.213 | floor insulation | gas | 508,124 | 70,044 | -26,169 | 43,875 | 3,4 | 12,952 |
| starch | 311A211.078 | microfiltration | gas | 0,447 | 0,062 | -0,010 | 0,052 | 0,0 | 12,992 |
| offic | 311A800.188 | high efficiency boiler | gas | 1361,488 | 209,347 | -103,572 | 105,775 | 8,0 | 13,207 |
| cater | 311A670.172 | double glazing | gas | 554,943 | 76,497 | -37,772 | 38,725 | 2,9 | 13,259 |
| agri | 311A011.028 | more efficient gasboilers | gas | 49,950 | 6,885 | -2,375 | 4,510 | 0,3 | 13,544 |
| agri | 311A011.038 | heatpump/recovery ventilation heat | gas | 34,719 | 4,233 | -0,245 | 3,988 | 0,3 | 14,358 |
| offic | 311A800.182 | wall insulation | gas | 652,489 | 89,944 | -42,191 | 47,753 | 3,3 | 14,637 |
| starch | 311A211.079 | mechanical vapour recompression | gas | 0,714 | 0,098 | 0,012 | 0,111 | 0,0 | 15,216 |
| sugar | 311A205.058 | process integration | gas | 62,569 | 8,625 | -2,228 | 6,397 | 0,4 | 15,337 |
| hh | 311A990.233 | existing dwellings: double glazing | gas | 1976,116 | 240,951 | -55,488 | 185,463 | 12,0 | 15,486 |
| oqua | 311A900.216 | high efficiency boiler | gas | 1377,425 | 189,875 | -62,593 | 127,282 | 8,1 | 15,709 |
| agri | 311A011.039 | high efficiency boilers | gas | 18,887 | 2,604 | -0,792 | 1,811 | 0,1 | 16,301 |
| ferti | 311A291.104 | hydrogen recovery - membranes | gas | 123,900 | 22,995 | -1,688 | 21,307 | 1,2 | 17,197 |
| omet | 311A340.164 | space heating - step 2 | gas | 924,594 | 142,169 | -60,022 | 82,147 | 4,5 | 18,391 |
| health | 311A930.202 | high efficiency boilers | gas | 337,178 | 51,846 | -15,322 | 36,524 | 2,0 | 18,415 |
| hh | 311A990.232 | existing dwellings: roof insulation | gas | 3825,209 | 466,414 | -88,612 | 377,802 | 19,1 | 19,753 |
| agri | 311A011.029 | solar hot water systems | gas | 73,260 | 11,265 | -1,842 | 9,423 | 0,5 | 19,758 |
| oqua | 311A900.210 | wall insulation | gas | 660,127 | 90,997 | -25,498 | 65,499 | 3,3 | 19,844 |
| health | 311A930.196 | double glazing | gas | 219,440 | 30,249 | -8,476 | 21,773 | 1,1 | 19,844 |
| print | 311A270.102 | spaceheating - step 2 | gas | 176,923 | 27,204 | -9,344 | 17,860 | 0,9 | 20,897 |
| sugar | 311A205.059 | heatpump | gas | 118,984 | 16,402 | -2,880 | 13,522 | 0,6 | 22,729 |
| hh | 311A990.225 | new dwelling: R from 2 to 2.5 | gas | 281,316 | 30,719 | -5,013 | 25,707 | 1,1 | 23,759 |
| hh | 311A990.226 | new dwellings: DuBo-standard (R=3) | gas | 1601,712 | 174,905 | -27,485 | 147,421 | 5,9 | 24,851 |
| ochem | 311A290.135 | space heating - step 2 | gas | 1269,641 | 195,224 | -38,889 | 156,335 | 6,1 | 25,489 |
| hh | 311A990.234 | existing dwellings: high effciency boiler | gas | 2534,969 | 389,785 | -58,724 | 331,062 | 12,7 | 26,120 |
| agri | 311A011.309 | Biogas - cattle manure (small scale) | gas | 2335,500 | 359,114 | 11,601 | 370,715 | 12,7 | 29,260 |
| agri | 311A011.040 | drying with solar energy | gas | 54,375 | 7,496 | -0,491 | 7,005 | 0,2 | 31,166 |
| ochem | 311A290.132 | mechanical vapour recompression | gas | 310,821 | 57,687 | -4,874 | 52,812 | 1,6 | 32,095 |
| offic | 311A800.184 | double glazing | gas | 1293,817 | 178,349 | -50,703 | 127,646 | 3,9 | 32,557 |
| hh | 311A990.229 | existing dwellings: floorinsulation | gas | 3704,718 | 451,723 | -53,638 | 398,084 | 11,6 | 34,385 |
| oqua | 311A900.212 | double glazing | gas | 1308,962 | 180,437 | -30,642 | 149,795 | 4,0 | 37,765 |
| hh | 311A990.227 | new dwellings minimal energy dwelling | gas | 964,086 | 105,277 | -5,985 | 99,292 | 2,5 | 39,686 |
| horti | 311A012.011 | DENAR-greenhouses | gas | 737,639 | 136,902 | -59,866 | 77,036 | 1,9 | 40,168 |
| hh | 311A990.231 | existing dwellings: wall insulation | gas | 5445,751 | 664,010 | -64,694 | 599,316 | 14,0 | 42,920 |
| cater | 311A670.174 | solar energy | gas | 200,280 | 30,796 | -6,475 | 24,320 | 0,5 | 48,573 |
| health | 311A930.200 | solar energy | gas | 388,915 | 59,801 | -7,511 | 52,290 | 1,0 | 53,780 |
| sugar | 311A205.057 | reversed osmosis | gas | 111,609 | 15,385 | 10,046 | 25,431 | 0,3 | 77,472 |
| hh | 311A990.238 | solar domestic hot water | gas | 667,819 | 102,686 | -1,472 | 101,214 | 1,1 | 90,722 |
| dairy | 311A202.043 | reverse osmosis | gas | 68,963 | 9,506 | 2,774 | 12,280 | 0,1 | 114,666 |
| Maatregelen met een * vallen in figuur 5 rechts van het snijpunt met de duurzaamheidsnorm en tellen dus niet mee in de kostenberekening. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Noten

) Bij deze beschouwingswijze van duurzaamheid blijven nu nog onbekende maar in de toekomst eventueel te ontdekken gebruiksmogelijkheden van fossiele energiedragers buiten beschouwing. Door sommigen wordt dit als argument gehanteerd om altijd een zekere reserve van dit type milieukapitaal voor toekomstige generaties te behouden. Omdat de omvang van deze reserve moeilijk te bepalen is, wordt hier uitgegaan van een situatie waarin de hulpbronnen uiteindelijk volledig worden uitgeput.

) Deze formule vloeit voort uit het uitgangspunt dat de jaarlijkse beschikbaarheid aan energie uit fossiele brandstoffen (e) en uit substituten (s) constant moet zijn. Verder mag de niet-vernieuwbare hulpbron aan het eind van de rit opraken. Bij t =  is S() = 0, dus S  0. Altijd geldt: dS(t)/dt = – e. Bovenstaande komt neer op de voorwaarde aan ontrekking e dat:



∫  e(t) dt  S(t0)

t0

moet zijn. Eén van de gedaanten van e die aan de bovenstaande formule voldoet is: e(t) = e(t0) e –r(t–t0).  Dit type functie sluit aan bij de constatering dat het energieverbruik zich de afgelopen 10 jaren bij benadering afnemend exponentieel ontwikkelde. Verondersteld wordt dat de winning in de toekomst ook exponentieel zal afnemen. Verder is e (niet cursief) in de formule het grondgetal van de natuurlijke logaritme en r de efficiëntieverbetering van e, met andere woorden, de relatieve snelheid van de vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen. Om de formule simpel te houden is r constant verondersteld. Dit type functie voldoet aan de bovengenoemde voorwaarde als:

e(t)  r S(t).

Het rechterlid, r.S(t), kan als duurzaamheidsnorm worden beschouwd.

Een iets formelere afleiding van de duurzaamheidsformule verloopt als volgt. Uit het voorgaande volgt dat

dS/dt = – e(t0) e –r(t – t0)

wat met de genoemde randvoorwaarden de oplossing

S(t) = S(t0) – (1/r) e(t0) {1 – e – r(t –  t0)}

oplevert. Als gevolg van de exponentiële vorm van e(t) kan S(t) worden geschreven als

S(t) = S(t0) – (1/r) {e(t0) – e(t)}

zodat

e(t) = e(t0) – r{S(t0) – S(t)}.

Bij t =  mag de voorraad op zijn; S() = 0, dus S  0. Het resultaat, waarin t in plaats van t0 is gezet, luidt:

e(t)  r S(t).

Heyman (1991) gebruikt een vergelijkbare formule, waarin naast r ook een productieontwikkeling a wordt opgevoerd, waarbij als additionele voorwaarde geldt r > a. In de berekening van een duurzaam nationaal inkomen, waarbij waarschijnlijk geen sprake is van productiegroei volstaat de eenvoudige formule.

) Deze formulering is ontleend aan Tinbergen (1990). Omdat in het artikel waarin de formule geïntroduceerd is, alleen wordt gesproken over zuivere efficiëntieverbeteringen, dus zonder rekening te houden met de ontwikkeling van substituten en hergebruik, wordt in Tinbergen en Hueting (1992) de aanbeveling gedaan om stromingsenergie snel te ontwikkelen. In een iets gewijzigde vorm komt de tweede gedachte terug in paragraaf 7.

) In het inleidende hoofdstuk van dit rapport is beschreven dat naast een berekening gericht op de activiteiten binnen de grenzen van Nederland, een ruwe berekening zal worden uitgevoerd, gericht op de consumptie door Nederlanders. Het onderwerp energie biedt, omdat het zo overzichtelijk is, de mogelijkheid om een snelle verkenning van deze tweede berekening te maken. Met gebruikmaking van de gegevens in dit hoofdstuk kunnen duurzaamheidsnormen voor het verbruik van energiedragers door Nederlanders berekend worden. Achtereenvolgens zijn deze (Nederlands verbruik / wereldverbruik * wereldnorm voor winning [= verbruik]; alles in PJ):

- voor aardolie: 975/125.545 * 45.296 = 352

- voor aardgas : 1290/75.093 * 40.184 = 690

- voor steenkool: 374/95.569 * 365.920 = 1431.

De kosten om de deelnormen te halen bedragen:

- voor aardolie: 879 miljoen gulden, waarnaast nog voor 520 PJ structurele maatregelen nodig zijn;

- voor aardgas: -1700 miljoen gulden;

- voor steenkool blijft het verbruik nog ruimschoots onder de duurzaamheidsnorm.

De norm voor een duurzaam verbruik voor alle energiedragers gezamenlijk (4021 PJ) wordt net als bij de winning op wereldniveau, niet overschreden. Hiernaast draagt Nederland in deze berekening de kosten van de structurele vermindering van de winning van aardolie ter grootte van 623 PJ en van de winning van aardgas ter grootte van 600 PJ (deze kosten ontstaan zowel in Nederland als in de landen van waaruit Nederland de energiedragers importeert).

) In de internationale statistieken wordt gesproken van de productie van energie, om een wijder begrip te hebben dan alleen winning. Van winning wordt gesproken als een energiedrager uit de natuur verkregen wordt. De term productie omvat daarnaast ook de omzetting van windenergie of warmte uit kerncentrales in electriciteit. Productie van fossiele energiedragers is in de praktijk gelijk aan de winning. Hier wordt dan ook verder gesproken van winning.

) Het in 1990 in openbare elektriciteitscentrales opgestelde vermogen bedroeg 14.608 MW (exclusief 508 MW nucleair vermogen). Hiervan was de capaciteit van centrales geschikt voor olie en kolen 1705 MW en voor gas en kolen 2062 MW. Opwekeenheden met alleen inzet van steenkool waren er niet. Uit CBS (1991b) blijkt dat in 1990 door elektriciteitscentrales 250 PJ aan steenkool en steenkoolproducten, 232 PJ aan aardgas en slechts 2 PJ aan aardolieproducten is verbruikt (zie ook tabel 1 onder openbare nutsbedrijven).